REQUISITOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE: {{CLIENTE}}

EQUIPAMENTO:   BALANCEADORA – LINHA PESADA  MODELO: PROLINE 150    Nº DE SERIE: {{SERIE}}

NOTA FISCAL: {{NF}}   DATA: {{DATA}}

Segue abaixo todas as informações necessárias para instalação do equipamento, seguindo todas as normas de segurança e garantia:

INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÃO:

- Cuidados ao descarregar o equipamento, verifique se não houve avarias em sua embalagem.

- Os equipamentos deveram ser retirados das caixas (embalagens) somente na presença do técnico Corghi.

- Verificar a tensão da rede elétrica, antes de ligar o equipamento.

- Rede elétrica devidamente aterrada, orientamos que instale disjuntores dedicados no quadro de energia.

- Tensão do equipamento obrigatório 220V.

- Fixar máquina no chão, evitando vibrações e sobre peso no eixo, pois alteram os valores.

- Necessário ter uma linha pneumática dedicada que deve trabalhar com 8 bar de pressão, para o elevador do conjunto.

- Instalar em local coberto, longe de umidade.

PARA O TREINAMENTO:

- É necessário ter a disposição contrapesos modelos de Garras e colantes linha pesada.

- Para realizar a calibração do equipamento, necessitamos de um conjunto de roda de ferro e pneu (aro 14’ ou 22,5 para caminhão), em excelente estado (roda não amassada e pneu em bom estado).

- Acompanha contrapeso de garra de 300gr que será utilizado para a calibração, o mesmo deverá ser guardado para futuras calibrações.

- Opcional: caso o cliente queira fazer linha leve, necessário adquirir kit de quatro cones.

- O equipamento pode trabalhar linha leve e linha pesada.

RECOMENDAÇÕES:

- Verificar se em sua região tem picos de energia, em caso afirmativo sugerimos nobreak.

- Utilização do nobreak (modelo SENOIDAL, com entrada e saída 220V);

- Nunca utilizar produtos químicos e abrasivos no painel, teclado, display, monitor e capô do equipamento, devem ser limpos apenas com um pano ou flanela seco.

- Não pressionar as opções do display utilizando ferramentas e sim manualmente se utilizando dos dedos.

- Não bater o conjunto roda e pneu no eixo, não desamassar a roda no eixo, pois descalibra e danifica a balanceadora.

- Não jogar água no equipamento, pois possui componentes eletrônicos que podem danificar.

- Quando lavar o estabelecimento proteger o equipamento

- Nunca ligar o equipamento em rede de 110v ou 380v.

GARANTIA – NOTA FISCAL

Em caso de problemas técnicos entrar em contato com o suporte técnico (11) 97107-3383 (WhatsApp) e (11) 94281- 9477 (WhatsApp). No contato será solicitado o Nº de série do equipamento que está localizado na face traseira da torre, CNPJ e vídeo mostrando o problema, assim podemos otimizar o seu atendimento.

Ninguém está autorizado a manipular o equipamento, a não ser técnicos treinados e autorizados pela Corghi, assim sua garantia será preservada.

Eu, ________________________________________________________________________________________, em nome da _______________________________________________________________________ estou ciente dos requisitos obrigatórios mencionados acima e autorizo o agendamento para a visita do técnico autorizado para realizar a instalação e o treinamento operacional.

Caso o técnico compareça no local e encontre problemas que impeçam a instalação, o cliente deverá agendar com o mesmo uma nova visita, em caso de uma nova visita a questão do deslocamento deverá ser tratada diretamente com o técnico autorizado.

Data:______/______/2025                                                                  Assinatura: ______________________________