REQUISITOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE: {{CLIENTE}}

EQUIPAMENTO:   Balanceadora      MODELO: {{MODELO}}   Nº DE SERIE: {{SERIE}}

NOTA FISCAL: {{NF}}   DATA: {{DATA}}

Segue abaixo todas as informações necessárias para instalação do equipamento, seguindo todas as normas de segurança e garantia:

INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÃO:

- Tensão do equipamento obrigatório 220V.

- Rede elétrica devidamente aterrada e testada, orientamos que tenha disjuntores dedicados no quadro de energia.

- Fixar máquina no chão, para evitar vibrações, para não alterar os dados do balanceamento.

TREINAMENTO:

- É necessário ter no ato, contrapesos disponíveis modelos de Garras e colantes.

- Para realizar a calibração do equipamento, necessitamos de um conjunto de roda de ferro e pneu (aro 14’), em excelente estado (roda não amassada e pneu em bom estado).

- Acompanha a máquina contrapeso para roda de ferro de 100gr, que será utilizado sempre que necessitar de calibração. Recomendamos guardar esse contrapeso, após a utilização.

- Para os modelos EM9380 / 9580 / Eyelight utilizamos o calibrador SLUG, que acompanha o equipamento. Não havendo a necessidade de utilizar contrapeso, somente o conjunto roda e pneu em bom estado. Recomendamos guardar esse calibrador (SLUG) para futuras calibrações.

RECOMENDAÇÕES PARA MONTAGEM:

- Os equipamentos deveram ser retirados das caixas (embalagens) somente na presença do técnico da Corghi.

- Se em sua região, houver instabilidade elétrica, recomendamos a utilização de nobreak. (modelo Senoidal entrada e saída 220v).

- Nunca utilizar produtos químicos e abrasivos no painel, teclado, display, monitor e capô do equipamento, recomendamos utilizar apenas pano ou flanela.

- Não pressionar as opções do display utilizando ferramentas e sim manualmente se utilizando dos dedos.

- Não bater o conjunto roda e pneu no eixo, não desamassar a roda no eixo, pois descalibra e danifica a balanceadora.

- Não jogar água no equipamento, pois possui componentes eletrônicos que podem danificar.

- Quando lavar o estabelecimento proteger o equipamento.

- Garantia de 6 meses para o Monitor.

- Nunca ligar o equipamento em rede de 110v ou 380v.

GARANTIA – NOTA FISCAL

Em caso de problemas técnicos entrar em contato com o suporte técnico (11) 97107-3383 (WhatsApp) e (11) 94281- 9477 (WhatsApp). No contato será solicitado o Nº de série do equipamento que está localizado na face traseira da torre, CNPJ e vídeo mostrando o problema, assim podemos otimizar o seu atendimento.

Ninguém está autorizado a manipular o equipamento, a não ser técnicos treinados e autorizados pela Corghi, assim sua garantia será preservada.

Eu, ________________________________________________________________________________________, em nome da _______________________________________________________________________ estou ciente dos requisitos obrigatórios mencionados acima e autorizo o agendamento para a visita do técnico autorizado para realizar a instalação e o treinamento operacional.

Caso o técnico compareça no local e encontre problemas que impeçam a instalação, o cliente deverá agendar com o mesmo uma nova visita, em caso de uma nova visita a questão do deslocamento deverá ser tratada diretamente com o técnico autorizado.

Data:______/______/2025                                                                  Assinatura: ______________________________