REQUISITOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE: {{CLIENTE}}

EQUIPAMENTO:   DESMONTADORA -  LINHA PESADA              MODELO: {{MODELO}}   Nº DE SERIE: {{SERIE}}

NOTA FISCAL: {{NF}}   DATA: {{DATA}}

Segue abaixo todas as informações necessárias para instalação do equipamento, seguindo todas as normas de segurança e garantia:

INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÃO:

- Cuidado ao descarregar o equipamento, verifique se no transporte não ocorreu avarias.

- Os equipamentos deveram ser retirados das caixas (embalagens) somente na presença do técnico Corghi;

- Tensão do equipamento obrigatório (  ) 220v  trifásico           (   ) 380v trifásico

- Rede elétrica devidamente aterrada, com disjuntores dedicado no quadro de energia;

- Obrigatório a instalação de uma tomada com disjuntor de 32ª;

- Verificar a tensão da rede elétrica antes de ligar o equipamento.

- Providenciar o óleo (Lubrax Fluido Hidráulico Hydra 32 / 46 / 68) 5 litros para abastecer o reservatório, após essa operação ligar o equipamento.

- Fixar máquina no chão.

- Instalar o equipamento em local protegido das intempéries, chuva, água e sol.

- Verifique o espaço de instalação no catálogo do produto.

PARA O TREINAMENTO:

- Utilizar rodas e pneus usados durante o treinamento, não autorizamos o uso de pneus e rodas novas, pois no treinamento pode ocorrer danos ao conjunto.

- Necessário pasta de montagem para pneus.

- Não recomendamos o uso de sabão e vaselina, pois afetam o talão do pneu.

- Necessário ter a chave para remover o miolo da válvula do pneu.

- Importante utilizar conjuntos de roda e pneu de medidas conforme a capacidade técnica do equipamento.

- O conjunto deve possuir as medidas enquadradas em nossa ficha técnica (altura x largura x comprimento e peso).

- Caso esse conjunto não esteja dentro das características técnicas não devem ser operados.

RECOMENDAÇÕES:

- Cuidado ao manipular o joystick, os cabos não podem sofrer esmagamentos e esticar acima de sua capacidade.

- Recomendamos adquiri tomada padrão industrial, caso necessite de informações falar com nosso suporte técnico.

- Nunca inflar conjunto de roda e pneu suspenso no eixo do equipamento.

- Caso deseje inflar o conjunto, se utilize de gaiolas protetoras.

- Sempre ao operar o equipamento utilizar EPIS (óculos, luvas, protetor auricular, botinas de segurança)

- Nunca desmontar o pneu inflado, ele deverá estar totalmente vazio (água e ar).

- Nunca utilizar produtos químicos e abrasivos em nenhuma parte do equipamento, pois podem acarretar danos aos componentes eletrônicos.

- Ao lavar o estabelecimento proteger 100% o equipamento da ação de água e pó.

GARANTIA – NOTA FISCAL

Em caso de problemas técnicos entrar em contato com o suporte técnico (11) 97107-3383 (WhatsApp) e (11) 94281- 9477 (WhatsApp). No contato será solicitado o Nº de série do equipamento que está localizado na face traseira da torre, CNPJ e vídeo mostrando o problema, assim podemos otimizar o seu atendimento.

Ninguém está autorizado a manipular o equipamento, a não ser técnicos treinados e autorizados pela Corghi, assim sua garantia será preservada.

Eu, ________________________________________________________________________________________, em nome da _______________________________________________________________________ estou ciente dos requisitos obrigatórios mencionados acima e autorizo o agendamento para a visita do técnico autorizado para realizar a instalação e o treinamento operacional.

Caso o técnico compareça no local e encontre problemas que impeçam a instalação, o cliente deverá agendar com o mesmo uma nova visita, em caso de uma nova visita a questão do deslocamento deverá ser tratada diretamente com o técnico autorizado.

Data:______/______/2025                                                                  Assinatura: ______________________________