REQUISITOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE: {{CLIENTE}}

EQUIPAMENTO: DESMONTADORA   MODELO: {{MODELO}}   Nº DE SERIE: {{SERIE}}

NOTA FISCAL: {{NF}}   DATA: {{DATA}}

Segue abaixo todas as informações necessárias para instalação do equipamento, seguindo todas as normas de segurança e garantia:

INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÃO:

- Os equipamentos deveram ser retirados das caixas (embalagens) somente na presença do técnico autorizado Corghi.

- Tensão do equipamento obrigatório 220V.

- Rede elétrica devidamente aterrada, com disjuntores dedicados no quadro de energia.

- Orientamos a instalação de uma tomada com disjuntor de 15ª.

- Ar Comprimido trabalha com vazão de 8 a 10 BAR (Obrigatório) e com mangueiras de 1/4.

- Fixar máquina no chão.

- Obs. Recomendamos que a ligação de ar comprimido tenha filtro a no mínimo 2mts do equipamento.

- No equipamento acompanha filtro de ar comprimido na entrada para alimentação do sistema.

PARA O TREINAMENTO:

- Necessário pneus e rodas usados para a aplicação do treinamento. Não autorizamos a utilização de pneus e rodas novos, pois se trata de treinamento onde podem danificar tanto o pneu como a roda.

- Necessário pasta de montagem para pneus.

- Não recomendamos o uso de sabão e vaselina, pois podem danificar o talão do pneu.

- Necessário ter a chave para remover o miolo da válvula do pneu.

RECOMENDAÇÕES:

- Linha de ar tenha a vazão de 08-10bar para facilitar a montagem e desmontagem do pneu.

- Não utilizar produtos químicos e abrasivos em nenhuma parte do equipamento, devem ser limpos apenas com um pano ou flanela seco.

- Não lavar a máquina, pois alguns modelos são compostos se placas eletrônicas, e ao contato podem queimar.

- Quando lavar o estabelecimento proteger o equipamento.

GARANTIA – NOTA FISCAL

Em caso de problemas técnicos entrar em contato com o suporte técnico (11) 97107-3383 (WhatsApp) e (11) 94281- 9477 (WhatsApp). No contato será solicitado o Nº de série do equipamento que está localizado na face traseira da torre, CNPJ e vídeo mostrando o problema, assim podemos otimizar o seu atendimento.

Ninguém está autorizado a manipular o equipamento, a não ser técnicos treinados e autorizados pela Corghi, assim sua garantia será preservada.

Eu, ________________________________________________________________________________________, em nome da _______________________________________________________________________ estou ciente dos requisitos obrigatórios mencionados acima e autorizo o agendamento para a visita do técnico autorizado para realizar a instalação e o treinamento operacional.

Caso o técnico compareça no local e encontre problemas que impeçam a instalação, o cliente deverá agendar com o mesmo uma nova visita, em caso de uma nova visita a questão do deslocamento deverá ser tratada diretamente com o técnico autorizado.

Data:______/______/2025                                                                  Assinatura: ______________________________