REQUISITOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE: {{CLIENTE}}

EQUIPAMENTO:   ALINHADORA               MODELO: EXACT 70                   Nº DE SERIE: {{SERIE}}

NOTA FISCAL: {{NF}}   DATA: {{DATA}}

Segue abaixo todas as informações necessárias para instalação do equipamento, seguindo todas as normas de segurança e garantia:

INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÃO:

- Os equipamentos deveram ser retirados das caixas (embalagens) somente na presença do técnico Corghi.

- Area mínima necessária para instalação do alinhador (A 1710 x L 1350 x C 1320 mm), conforme desenho anexo.

- Utilizado em rampas e valetas 100% nivelados.

- Obrigatório utilizar os dois pratos dianteiros que acompanham o equipamento (linha pesada).

- Alojamento para o prato dianteiro deve possuir as seguintes medidas (A 55 x L. 450 x C 500 mm)

- Tensão do equipamento obrigatório 220V.

- Rede elétrica devidamente aterrada com disjuntores dedicados no quadro de energia;

- Obrigatório a utilização do nobreak (modelo Senoidal, com entrada e saída 220V).

- Acompanha quatro sensores CCD recarregáveis e cabos.

- Acompanha quatro garras rápidas para caminhões.

- O SIMCARD (CHIP) é a chave principal para o funcionamento do equipamento, o hardlock é o responsável por fazer a leitura do chip, e a comunicação com o rádio e sensores.

- Não existe reposição para SIMCARD, por isso recomendamos cuidados especiais com esse chip. (Maiores informações sobre o chip e funcionamento, através do técnico responsável e autorizado pela Corghi).

- OPCIONAL: Caso o cliente queira utilizar o Exact 70 para linha leve, é necessário adquirir quatro garras leves.

- Para sua eficiência é necessário de valeta ou rampa de alinhamento com pratos dianteiros e traseiros, se optar por valeta ou rampa necessário adquirir dois pratos dianteiros e traseiros leves.

- Se o cliente possui rampa ou valeta com os pratos traseiros e dianteiros nivelados não necessita adquirir.

RECOMENDAÇÕES:

- A CPU e impressora devem ser dedicadas 100% ao alinhamento.

- O equipamento não deve ficar conectado a internet, pois caso fique, essa ação pode acarretar o recebimento de vírus. Somente conectar com a internet se for necessário suporte técnico via Corghi.

- Cuidado ao manipular os sensores (cabeçotes), os cabos evitando quedas, esmagamento dos cabos, isso aumenta a vida útil do equipamento.

- Alojar os sensores nas bases de carregamento junto ao gabinete.

- O gabinete possui rodinhas ao utilizar travar as mesmas.

- Nunca utilizar produtos químicos e abrasivos em nenhuma parte do equipamento, os sensores (cabeçotes) devem ser limpos apenas com um pano ou flanela seco.

- Não jogar água ou qualquer outro material líquido sobre o equipamento, pois possuem componentes eletrônicos que podem sofrer danos.

- Ao lavar o estabelecimento proteger 100% o equipamento, para preservar a vida útil.

- Garantia de 6 meses para matérias de informática (Mouse, Teclado, Impressora e Monitor)

GARANTIA – NOTA FISCAL

Em caso de problemas técnicos entrar em contato com o suporte técnico (11) 97107-3383 (WhatsApp) e (11) 94281- 9477 (WhatsApp). No contato será solicitado o Nº de série do equipamento que está localizado na face traseira da torre, CNPJ e vídeo mostrando o problema, assim podemos otimizar o seu atendimento.

Ninguém está autorizado a manipular o equipamento, a não ser técnicos treinados e autorizados pela Corghi, assim sua garantia será preservada.

Eu, ________________________________________________________________________________________, em nome da _______________________________________________________________________ estou ciente dos requisitos obrigatórios mencionados acima e autorizo o agendamento para a visita do técnico autorizado para realizar a instalação e o treinamento operacional.

Caso o técnico compareça no local e encontre problemas que impeçam a instalação, o cliente deverá agendar com o mesmo uma nova visita, em caso de uma nova visita a questão do deslocamento deverá ser tratada diretamente com o técnico autorizado.

Data:______/______/2025                                                                  Assinatura: ______________________________