REQUISITOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE: {{CLIENTE}}

EQUIPAMENTO:   EXACT LINEAR 3D    MODELO: {{MODELO}}   Nº DE SERIE: {{SERIE}}

NOTA FISCAL: {{NF}}   DATA: {{DATA}}

Segue abaixo todas as informações necessárias para instalação do equipamento, seguindo todas as normas de segurança e garantia:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES.Os equipamentos deveram ser retirados das caixas (embalagens) somente na presença do técnico autorizado Corghi.

- Area mínima necessária para instalação do alinhador (500mm prof. X 2878mm larg. X 2918 alt.), conforme desenho anexo. Não considerar essas medidas para valeta. Por favor consultar a Corghi.

- Rampa ou valeta devidamente nivelada;

- Distância mínima (2,00M) e máxima (3,00M), partindo da torre ao centro do prato dianteiro de alinhamento.

- Fixar máquina no chão (Os parabolts acompanham o equipamento, piso com 15cm de concreto)

- Obrigatório utilizar os pratos dianteiros (50x50cm) que acompanham o equipamento

- Alojamento do prato dianteiro deve possuir as seguintes medidas (A 5 cm x L. 45 cm x C 40 cm)

- Tensão do equipamento obrigatório 220V; não trabalhar em 110V (Garantia)

- Rede elétrica devidamente aterrada (obrigatório), com disjuntores no quadro de energia.

- Obrigatório a utilização do nobreak (recomendado modelo SENOIDAL 1500VA, com entrada e saída 220V).

- Esse equipamento pode ser utilizado em valetas, rampas pneumáticas e hidráulicas.

CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA QUE O EQUIPAMENTO FUNCIONE 100%:

- A CPU e impressora devem estar dedicadas 100% ao alinhamento (Item para garantia).

- o equipamento não deve ficar conectado diariamente na internet, pois essa ação pode acarretar o recebimento de vírus. Somente conectar com a internet se for necessário suporte técnico via Corghi.

- O softdog (pendrive azul) é a chave principal para o funcionamento do equipamento. Não existe reposição. (Maiores informações sobre o softdog, com o técnico responsável e autorizado pela Corghi).

- Manipular as garras evitando tombos e danos a essa ferramenta (prejudica o resultado do alinhamento).

- Para mudar o posicionamento do equipamento é importante que essa operação seja realizada por um técnico autorizado Corghi.

- Para limpeza do equipamento nunca utilizar produtos químicos e abrasivos em nenhuma parte do equipamento, cuidado especiais com os targets (alvos) os mesmos deverão ser limpos apenas com um pano ou flanela seco; (Garantia)

- Garantia de 6 meses para matérias de informática (Mouse, Teclado, Impressora e Monitor) conforme contrato (manual).

- As atualizações de software são gratuitas, quando necessário solicite apoio da Corghi.

- O banco de dados dos veículos pode ser atualizado anualmente, consultar o custo dessa operação.

- Contatar sempre que necessário a equipe técnica autorizada Corghi, para esclarecimentos e ações em caso de dúvidas.

Garantia - nota fiscal

Em caso de problemas técnicos entrar em contato com o suporte técnico (11) 97107-3383 (WhatsApp) e (11) 94281- 9477 (WhatsApp). No contato será solicitado o Nº de série do equipamento que está localizado na face traseira da torre, CNPJ e vídeo mostrando o problema, assim podemos otimizar o seu atendimento.

Ninguém está autorizado a manipular o equipamento, a não ser técnicos treinados e autorizados pela Corghi, assim sua garantia será preservada.

Desenho e características (modelo para instalação do alinhador).

Eu, ________________________________________________________________________________________, em nome da _______________________________________________________________________ estou ciente dos requisitos obrigatórios mencionados acima e autorizo o agendamento para a visita do técnico autorizado para realizar a instalação e o treinamento operacional.

Caso o técnico compareça no local e encontre problemas que impeçam a instalação, o cliente deverá agendar com o mesmo uma nova visita, em caso de uma nova visita a questão do deslocamento deverá ser tratada diretamente com o técnico autorizado.

Data:______/______/2025                                                                  Assinatura: ______________________________